Het grote belang van goed meten en correcte maten

Joods-Fenische weegstenen

Naam:		_____________________

Klas:  		_____________________

Doosnummer:	  	_____________

### Inhoud:

1.	Het belang van meten	3

2.	Wat doe je als je een meting doet met een balans?	4

3.	Meten is vergelijken en schatten: Lengte meten	6

4.	Waarom moet een balans (meetinstrument) zuiver zijn?	8

5.	Volume meten met een 10mL spuit	10

6.	Wie maakt de zuiverste weegstenen?	11

7.	Eenheid van oppervlak: Afgeleide grootheden	14

8.	Wat is meer 10 mL spiritus of 10 mL water?	15

9.	Voorvoegsels	16

10.	Werken met een reageerbuis	18

Extra nodig naast de standaard doos:

- Papier A4

- Schaar

- Lucifers

- Water

- Spiritus

- Bovenweger

## Het belang van meten

In de natuurwetenschappen doen we vaak met metingen. Daarmee kun je preciezer de grootte van iets weergeven .

- Schat welke lijn hieronder de langste is:

. . . . . . . . . . . . . . . .

- Meet de lijnen nu op met je geodriehoek en trek een conclusie over wat nauwkeuriger is schatten of meten:

. . . . . . . . . . . . . . . .

###### Schatten van de temperatuur

Er staan drie glazen met water: 1 glas van 40 oC, middelste glas van 20 oC, en een glas met 5 oC.

Maak twee groepjes van bijv. 5 leerlingen. Het eerste groepje houdt zijn hand een minuut in het water van 40 oC en schat daarna de temperatuur van middelste glas met dezelfde hand.

De andere groep doet hetzelfde, maar houdt zijn hand 1 minuut in het water van 5 oC.

- Noteer de geschatte waarden van de temperatuur van het middelste glas hieronder:

| Leerling | Groepje eerst 40 oC Geschatte temperatuur | Groepje eerst 5 oC Geschatte temperatuur |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

Gemeten waarde: . . . . . . . . . . . . . . . .

- Trek een conclusie:

. . . . . . . . . . . . . . . .

## Wat doe je als je een meting doet met een balans?

Voordat we beginnen met het gebruiken van een balans gaan we eerst twee balansen vergelijken die op het eerste gezicht totaal verschillend zijn, maar waarvan toch alle belangrijkste onderdelen hetzelfde zijn.

Fig 1 						Fig 2

Hierboven zie je 2 balansen. De linkse is een balans zoals de Egyptenaren ze gebruikten, de rechtse is de balans die jullie gaan maken.

- Schrijf 3 verschillen op:

- .....................................................

- .....................................................

- .....................................................

- Schrijf 3 overeenkomsten op:

- ....................................................

- .....................................................

- .....................................................

- Stel de balans in evenwicht door de bekerhoudertjes te verschuiven in de rietjes

- https://web.microsoftstream.com/video/c8fac2cd-ae31-458c-8666-e6d867dd1b21  )

  - Knip zo nauwkeurig mogelijk twee stukjes papier uit van 4 cm bij 4 cm.

  - Controleer of de balans nog in even wicht blijft met aan beide kant een stukje papier.

  - Probeer ook uit of de stukjes van mede-leerlingen in evenwicht zijn met stukjes van jou.

###### Meten is vergelijken!

- Probeer nu zoveel mogelijk dingen te bedenken hoe het kwam dat de balans bij de vorige opdracht niet helemaal in evenwicht was, of had kunnen zijn. Bediscussieer dat met elkaar en met je docent:

- Voer nu ook controles uit om te je meting te controleren. Leg ook uit welke metingen je hebt gedaan en waarom die van belang zijn om de balans in evenwicht te krijgen:

- Verwissel de papiertjes links en rechts:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Meten is vergelijken en schatten: Lengte meten

###### Meten van een lengte met een breadboard als maat.

Bekijk (2. https://web.microsoftstream.com/video/4064b2fe-5bf2-49b4-adb5-7c6297256509 )

We zijn zo gewend om de lengte op te meten met een geo of rolmaat dat we het nu eens anders gaan doen.

Hiernaast zie je een schets van een A4-tje met daarop een breadboard. In dit geval past het breadboard 5x en nog 4/10 deel = 0,4 ste deel van een breadboard.

Dit noteren we als “de lengte = 5,4 breadboard”

- Dit betekent:

…..   	hele keren

…..	ste deel van een keer

###### Als je meet doe je twee dingen:

- Vul de volgende zinnen aan met het woord vergelijken of het woord schatten.

- Je keek hoe vaak het breadboard past op het A4-tje, wat je dan doet heet . . . . . . . . .

- Je keek welk deel van het breadboard over blijft, wat je dan doet heet  . . . . . . . . . .

###### Samengevat:  Eigenschappen waarvan je de grootte kunt “meten” noemen we “grootheden”.

- Omcirkel het juiste woord in de zin: Bovenstaand was de lengte dus de GROOTHEID/EENHEID  en het breadboard de GROOTHEID/EENHEID

- Meet nu zelf de breedte van het A4-tje op met het breadboard en noteer op de juiste wijze hieronder, neem wel de lengte van je breadboard (Zie rechts onderaan in de rechthoek hierboven):

###### Grootheid		= 	getal      x  	Eenheid

de lengte 		= 	5,4 		breadboard

Voorbeelden van grootheden:

temperatuur 	(van een tafel of een persoon)

lengte 		(van de tafel of van een lokaal)

massa 		(van de tafel of van een olifant)

###### Meten is vergelijken en schatten.

Je vergelijkt een grootheid met een eenheid. Een eenheid is dus iets dat al een bekende maat heeft.

Voorbeeld:

Vergelijken: 	Van de lengte van een pen en tafel: De pen past 10 x op de tafel.

Schatten: 	Op het laatst past er nog 8/10 deel van pen.

Eenheid:	Is de pen in dit geval en de grootheid de lengte

Dus:

- De lengte van de tafel = . . . . . .  x   . . . . . . . . . . . . .

###### Het resultaat van een meting schrijf je zo op:

### Grootheid 		= 	getal 		x 	eenheid

Lengte (tafel) 		= 	10,7 		x 	pen 	(korter: l  = 10,7 pen)

Temperatuur		= 	20		x 	o  C	(korter: T = 20 o  C)

Massa			= 	12		x	kg	(korter: m =12 kg)

Volume			= 	1,0 		x	L	(korter: V = 1,0 L)

In werkelijkheid wordt er wereldwijd zoveel mogelijk met dezelfde maten gemeten, want meten met een breadboard zou niet zo handig zijn omdat iedereen dan een breadboard met een andere lengte zou kunnen gebruiken.

Vroeger gebruikte men vaak lichaamsdelen om de lengte te meten. Voordeel is dat je die altijd bij je hebt, maar dat gaf ook problemen.

- Leg uit waarom:

Daarom zijn de tijd van Napoleon zogenoemde standaardeenheden ingevoerd zoals:

- De meter 				voor lengte

- De kilogram 				voor massa

- De kubieke meter en de Liter 	voor volume

- De seconde 				voor de tijd

Maar nog steeds zijn deze eenheden niet overal in gebruik. Denk de mijl als lengte eenheid. Ook daarvan zijn er twee soorten. De landmijl en de zeemijl.

## Waarom moet een balans (meetinstrument) zuiver zijn?

###### “Volkomen weegsteen” en een “rechte waag” 	Waarom moet dat?

- Bekijk de PowerPoint presentatie over de weegstenen en noteer de veranderingen die je opvallen door de eeuwen heen. (3. PP-weegstenen door de eeuwen heen. )

Iets “meten” doen we erg vaak. Het is dan ook van groot belang om dat zuiver te doen. Als je een goed werkende balans wilt maken moet je heel precies werken.

Misschien had je dat niet verwacht, maar ook de Bijbel zegt daar het nodige over.

- Zoek de volgende teksten uit het oude testament op in de Bijbel (of op internet):

  - Spreuken 16: 11a: Leg uit wat dat betekent: “zijn des Heeren”;

  - Ezechiël 45:10: Hier worden ook eenheidsmaten genoemd. Schrijf in je eigen woorden op wat de Bijbel belangrijk vindt aan zuivere meetinstrumenten en eenheidsmaten:

  - Deut 25: 13: “Gij zult geen tweeërlei weegstenen in uw zak hebben; een groten en een kleinen.”  Wat betekent de uitdrukking: “met twee maten te meten”?:

- Zoek de volgende Bijbelteksten op: Deuteronium 25: 13-16 en Spreuken 11:1 en leg uit wat er bedoeld wordt met:

Een volkomen weegsteen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweeërlei weegsteen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Waarom kan het verleidelijk zijn om “met twee maten te meten”?

- Lukas 6:38: Wat moet het principe zijn als we iets afmeten voor een ander?

Ook de Koran (vertaling prof. Dr. J.H. Kramers, 2006) noemt dezelfde dingen:

- "En houdt u trouw aan de maat, wanneer gij meet, en weegt met de rechtgestelde balans." (Sûra 17:35)"

- Geeft de volle maat en behoort niet tot de bekorters.'' (Sûra 26:181)

- ''En weegt met de rechtgestelde balans.'' (Sûra 26:182)

- Schrijf op wat je van deze teksten uit de Bijbel en de Koran kunt leren over het omgaan met meetinstrumenten:

###### Correct meten

Als je een supermarkt binnenloopt ga je ervan uit dat al die weegschalen precies de goede waarde aangeven. Toch? Maar dat is niet zo simpel als het lijkt. Met regelmaat worden deze weegschalen gecontroleerd.

Er wordt dan een standaard massastuk opgelegd met een heel precies gewicht en dan moet de weegschaal die waarde ook aangeven. We noemen dat “IJken”

Hiernaast zie je een foto van het Nederlands Meetinstituut (NMI) in Delft.

- Zoek op internet op wat het NMI tot taak heeft en schrijf 3 belangrijke taken hieronder op:

Met weegstenen is al veel geknoeid om er zelf beter van te worden. Corruptie is al heel oud. En juist daarom wordt er heel vaak en heel positief over correcte maten gesproken in de Bijbel. Je kunt nu je eigen weegstenen maken. Je gaat ze maken van A4 papier. Om een “volkomen weegsteen” te maken valt niet mee. Wees gewaarschuwd!

## Volume meten met een 10mL spuit

Je gaat nu een meting doen met de balans. Daarvoor breng je de balans in evenwicht met 2 lege medicijnbekertjes erin en vervolgens doe aan beide kanten precies 7,5 mL water.

  - Zorg dat er geen bellen in de spuit zitten

  - Zet de onderkant van de zuiger precies bij de 7,5: Zie afbeelding hieronder.

- Controleer of de balans in evenwicht is en als dat niet zo is, probeer dat dan te verklaren en te verbeteren. En trek een conclusie:

Als je water in een glas doet zie je dat het water aan de rand een beetje omhoog tegen de wanden opklimt.

Aan de buitenkant zie je dat als een randje boven het water.

De gebogen vorm die het water oppervlak dan krijgt noemen we een meniscus.

De drie plaatjes hieronder geven de drie mogelijke vormen aan. De namen staan er bij.

Kies het juiste antwoord:

- Het water klimt langs de wanden omhoog omdat

- Het water door het glas wordt aangetrokken

- Het glas harder aan het water trekt dan het water in de maatcilinder

- Omdat het water harder trekt dan het glas

- Als je een bolle meniscus afleest moetje langs de onderkant/bovenkant  van het randje kijken

- Als je een holle meniscus afleest moetje langs de onderkant/bovenkant  van het randje kijken

- De hoeveelheid water in de maatcilinder rechtsboven aan de bladzijde is

- 54 	mL

- 53,0 	mL

- 52,8	mL

- 54,3	mL

## Wie maakt de zuiverste weegstenen?

Je gaat in deze paragraaf oefenen met meten: Meten van massa, lengte en volume!

Je krijgt een A4-tje en hiervan ga je de massa bepalen en vervolgens stukjes afknippen.

Deze stukjes worden jouw weegstenen. LET OP!: Na afloop worden jullie massastukjes gecontroleerd op volkomenheid!! Het is dus verstandig om een afgeknipt stuk papier eerst met je eigen balans te controleren op een juist gewicht. Daarmee voorkom je dat je er ver naast zit.

- Bekijk: (4. https://web.microsoftstream.com/video/9dd2d59e-3562-492e-ba41-2ac08b9a33c2 )

Leg uit waar je op moet letten als je zuiver wilt meten met water als massa:

###### Meten van de massa van een A4

Je gaat meten met water als massa. Dat kan heel goed met water omdat 1,0 mL water een massa heeft van 1,0 gram!

- Waarom dat zo is kan je hier vinden: link naar wikipedia Napoleon (5. https://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelsel ) Leg uit waarom 1 mL water 1 gram weegt:

- Leg uit waarom het A4je op de foto hiernaast meer massa zal lijken te hebben dan het echt heeft. Dus waarom deze meting niet secuur is:

#### Doen

Je kunt nu je eigen weegstenen maken, want je kunt de massa meten van een hele A4, dus weet je ook de massa van een halve A4 enz. Je kunt dus ook uitrekenen hoe breed een stripje moet zijn van 2 gram.

- Meting van de totale lengte van een A4  = . . . . . . . . . . . . . . . . cm vul de waarde in bij 32: in de tabel.

- Meet de massa van een A4 en noteer de waarde in kolom 3 van de tabel hieronder.

- Laat de massa van het A4-tje nameten op de bovenweger van de docent. De waarde die je docent heeft gemeten met de bovenweger vul je in bij kolom 4.

Reken uit (op de volgende bladzijde) hoe breed een schijf van je A4 moet zijn om precies 1,00 g te krijgen en knip hem af.

Als je tijd hebt kun je eerst zelf nawegen met je balans, maar je mag hem ook rechtstreeks na laten wegen door je docent. De docent heeft een Excel-document waarop je de resultaten van de klas life kunt volgen. Noteer de waarden van de bovenweger in kolom 4.

1		2		3			4		5

| massa ( g ) | Afgeknipte lengte (cm) | Gemeten massa (g) | Gemeten met bovenweger (g) | Max 2 punten per rij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 | 32: . . . . . . . . . . | 33:. . . . . . . . . . | 34:. . . . . . . . . . |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 0,20 |  |  |  |  |
| 0,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Max 10 |  |

- Maak nu alle massastukjes die in kolom 1 van de tabel staan.  Je weet de massa van de volledige lengte van het A4 dus je kunt nu uitrekenen hoe lang de andere stukken moeten zijn.

Zet je berekeningen hieronder:

Je had vast niet alle punten  maar dat is logisch.

- Bedenk zoveel mogelijk redenen waarom jouw weegstenen niet perfect waren. Schrijf hieronder op of ze door de genoemde reden een afwijking naar meer massa of naar minder kregen.

###### Eerlijkheid, duidelijkheid en precisie horen dus bij het meten! Sterker nog bij het hele leven.

- In het recht wordt “Vrouwe Justitia” afgebeeld. Wat wordt er (af)gewogen in de rechtspraak?

## Eenheid van oppervlak: Afgeleide grootheden

Als je de massa weegt ben je dus aan het vergelijken: Je vergelijkt de massa van het water met de massa van het voorwerp waarvan je de massa niet weet.

Hetzelfde gebeurt met het meten van de lengte: Je vergelijkt de lengte van bijvoorbeeld je tafel met het aantal meters of centimeter van een rolmaat.

- Bepaal de oppervlakte van de rechthoek hieronder:

Leg uit hoe je de oppervlakte hebt bepaald:

Oppervlakte 	=  lengte x breedte

= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm

= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm2

###### Oppervlakte is een nieuwe grootheid. Die is ontstaan door vermenigvuldigen van de lengte en de breedte.

De vergelijking:     “Oppervlakte 	=  lengte x breedte “   noemen we een formule.

Meestal schrijven we die korter op door de woorden te vervangen door een afkorting bijvoorbeeld:  		”A = l x b”

- Dan is dus de betekenis van:

A =          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   l =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Wat is meer 10 mL spiritus of 10 mL water?

- Wat is volgens jou meer: 10 ml spiritus  of 10 ml water, en waarom?

Bekijk de video onder link: (6. https://web.microsoftstream.com/video/9a2b2b2b-150e-4dd6-bb50-d33168698407 )

De hoeveelheid van een stof zou je kunnen meten in mL, maar ook in grammen. Bij water is het aantal grammen en het aantal milliliters hetzelfde, maar bij spiritus niet!

Dus 1mL spiritus heeft geen massa van 1 gram. Hoeveel gram zouden 10mL spiritus wegen? Dat ga je in de volgende proef bepalen.

Doe dezelfde proef als in het filmpje, maar nadat je in beide bekertjes 10mL vloeistof hebt gedaan ga je met de spuit zoveel water opzuigen (aan de zware kant van de balans) totdat de balans precies in evenwicht is.

- Bepaal hoeveel water je terug in de spuit hebt gezogen om weer evenwicht te krijgen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ml

- Dus 10 mL spiritus heeft evenveel massa als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ml water. En 10 mL spiritus heeft dus een massa van

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g

Als je de massa van stoffen eerlijk wilt vergelijken moet je dus dezelfde hoeveelheid volume van de stof nemen. De massa van 1 mL van een stof noemen we de dichtheid.

De dichtheid van water is dus:

dichtheid water = massa water/ volume water = 10 g / 10 mL = 1,00 g/mL

- Je kunt nu ook de dichtheid van spiritus berekenen:

Dichtheid spiritus = massa spiritus / volume spiritus =  . . . . . . . g / 10mL = . . . . . . .   g/mL

## Voorvoegsels

Je kent vast wel een paar voorvoegsels zoals de milli van millimeter en de kilo van kg. Maar er zijn er veel meer.

| Symbool | Naam | Voorvoegsel | Waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| kB | kilobyte | kilo | 1000 |
| MB | megabyte | mega | 1000000 |
| GB | gigabyte | giga | 1000000000 |
| TB | terabyte | tera | 1000000000000 |
| PB | petabyte | peta | 1000000000000000 |

- Vul kolom 3 van de tabel hieronder in en maak handig gebruik van de bovenstaande voorvoegsels

De geheugen opslag voor een computer kan op veel manieren. De eenheid voor geheugen is B (byte). Hieronder zie je een deel van de geschiedenis van het computergeheugen:

|  | Geheugengrootte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 inch floppy disk (1960-2000): | 360000 B | . . . . kB |  |
| 5 ¼ inch floppy disk | 1200000 B | . . . . MB |  |
| CD-rom | 700000000B | . . . . MB |  |
| Hard disk Freecom ToughDrive | 500000000000 B | . . . . GB |  |
| Seagate IronWolf | 6000000000000 B | . . . . TB |  |

- Leg uit waarom is het niet handig is om getallen op te schrijven zoals in de tweede kolom hierboven?

Als je vaak met dit soort getallen moet rekenen verzin je al snel een manier om het korter op te schrijven.

Conclusie: Voorvoegsels zijn een soort getallen die je gebruikt om hele grote en hele kleine getallen korter op te schrijven.

Machten van 10

- De massa van de zon is 1988000000000000000000000000000 kg

- De massa van een elektron is 0,0000000000000000000000000000091 kg

Ook met machten van 10 kun je getallen veel korter opschrijven.

- De massa van de zon kun je ook zo 1,988 x 1030 kg opschrijven. Het getalletje 30 staat voor het aantal keren dat je met 10 moet vermenigvuldigen.

- De massa van een elektron kun je ook zo opschrijven 9,1 x 10-31 kg het getalletje -31 is het aantal keren dat je door 10 moet delen om het eerst genoemde getal te krijgen.

Oefenen

Schrijf korter met het juiste voorvoegsel:

- De afstand van Goes naar Middelburg is 		23000 m = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- De massa van Pieter is 					70000 g = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- De USB-disk heeft een geheugen van 		12000000000 B  = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- De internetserver heeft een geheugen van  140000000000000 B = . . . . . . . . . . . . . . . .

## Werken met een reageerbuis

- Verwarmen

- Kwispelen